Betonoptimierung

Anforderungsbeschreibung und Umsetzung

Dokumentenhistorie

| Person | Version | Beschreibung | Datum |
| --- | --- | --- | --- |
| Stefan Jollet | 1.0 | Erste komplett konsolidierte Version | 01.10.2020 |
| … | … | … | … |
| Stefan Sommer | 3.0 | Überarbeitung von Roster und First Round Regeln. Verbesserung von Plusloads | 13.09.2023 |
| Stefan Sommer | 3.1 | Überarbeitung First Round Rules nach letzten Anpassungen. Überarbeitung Umsetzung Pausen | 14.11.2023 |
| Timm Ziarnetzky | 3.2 | Anpassung Deadline für Beton | 28.07.2025 |
| Timm Ziarnetzky | 3.3 | Ergänzung von Conveyor Belt, Bearing Capacity, Location Alias | 19.12.2025 |

- Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	1

2	Konzept der Betonoptimierung	2

2.1	Allgemeine Anforderungen	2

2.2	Feature Liste	4

2.2.1	Pflichtanforderungen	4

2.2.2	Optionale Anforderungen	19

2.3	Ausschluss Liste	20

2.3.1	Preloads	20

2.3.2	Shunting	20

2.3.3	Roaming	20

2.3.4	Predrive	20

2.3.5	Waste Orders	20

2.3.6	Customer Managed Assignment (CMA)	20

2.3.7	Splitloads	21

2.3.8	Fahrzeit	21

2.3.9	Minimum Rip	21

2.3.10	Produktionskosten	21

2.3.11	Orders for more than one Day	21

2.3.12	Max Number of Trucks/ Vehicle List	22

2.4	Optimierungsziele	22

# Einleitung

Zurzeit werden mit dem „Transfer-“ und dem „Regret-Algorithmus“ zwei verschiedene Verfahren zur optimierten Planung im Betonbereich angewendet. Beide Verfahren sind seit mehr als einer Dekade erfolgreich im Einsatz, haben in dieser Zeit aber auch einige Schwächen offenbart. So kann der Transferoptimierer beispielsweise nicht mit mehreren Schichten umgehen und hat große Probleme bei der Einbeziehung von bereits fixierten Vorschlägen. Der Regret-Algorithmus hingegen überfordert häufig die Kunden, da die Optimierergebnisse aufgrund des Zusammenspiels der unzähligen Parameter nicht immer nachvollziehbar sind. Eine gemeinsame Schwäche beider Optimierer ist, dass keine wirkliche Pausenplanung möglich ist. Diese Anforderung ist den Kunden in den vergangenen Jahren jedoch immer wichtiger geworden.

Aufgrund dieser Aspekte soll eine neue Betonoptimierung entwickelt werden, die die genannten Schwächen behebt und auch methodisch den neuesten Stand der Technik widerspiegelt. Das Ziel dieses Projektes soll es deshalb nicht sein, einen der bestehenden Ansätze mit neuen sowie besseren Methoden und zusätzlichen Features nachzubauen bzw. zu erweitern, sondern ein neues Optimierungsverfahren zur Betonplanung zu entwickeln. Es soll sich explizit um eine reine Betonoptimierung handeln, bei der betonspezifische Probleme wie die Einhaltung eines exakten Lieferflusses und Nachtschichtbetrieb im Fokus stehen. Zement- oder Schüttgüteranforderungen wie beispielsweise Preloads oder Roaming-Fahrzeuge finden hingegen keine Berücksichtigung.

In diesem Dokument werden dazu die benötigten Features und die Vorgehensweise der Optimierung bzw. die Optimierungsziele beschrieben. Es handelt sich hierbei um eine Anforderungsbeschreibung und nicht um eine technische Spezifikation. Zunächst werden jedoch einige allgemeine Anforderungen an die Optimierung definiert.

# Konzept der Betonoptimierung

In diesem Kapitel wird das Konzept der Betonoptimierung vorgestellt. Nach der Definition der allgemeinen Anforderungen wird eine Liste mit den Features vorgestellt, die die neue Optimierung berücksichtigen soll. Für jedes dieser Features soll erklärt werden, welche Anforderungen aus der Praxis damit beschrieben werden. Anschließend folgt eine weitere Liste mit Features, die explizit nicht berücksichtigt werden sollen. Damit soll das Risiko begrenzt werden, Dinge in der Anforderungsbeschreibung zu vergessen.  Zu jedem dieser Features soll eine kurze Begründung gegeben werden, warum diese nicht umgesetzt werden. Dadurch soll es im Nachgang einfacher nachzuvollziehen sein, warum die Optimierung gewisse Dinge enthält und warum nicht.

## Allgemeine Anforderungen

Die neue Optimierung wird vom Rest der SYNCROTESS Software abgekapselt, um zukünftig „Optimization as a Service“ anbieten zu können. Das bedeutet, der Algorithmus wird als „Black Box“-Optimierer Input-/Output-Daten schreiben können.

Ein großer Vorteil der Regret-Optimierung ist zum einen, dass die FiFo-Regel nicht gilt. Zum anderen transferiert der Regret-Optimierer Fahrzeuge in hohem Maße zwischen den Werken, um so gute Touren mit wenigen Leerkilometern erzeugen zu können. Dieses Verhalten hat jedoch in der Praxis zu großer Ablehnung der Optimierungsergebnisse geführt. Deshalb soll eine zusätzliche allgemeine Anforderung sein, das Ausmaß der Transfers eines Fahrzeuges zwischen den Werken steuern zu können. Die Entfernung, wie weit Fahrzeuge von ihrem aktuellen Werk zu einem anderen Werk geschickt werden dürfen, wird im Interface über den bestehenden Parameter Max Transfer Limit beschränkt. Solche Transfers sollen in einer Gruppe entweder vollständig oder pro Werk verboten sein, wenn das „Plant Dispatch Only“ Flag auf DG- oder Werksebene gesetzt ist. Optional wäre zusätzlich vorstellbar, dass man einen Transfer morgens erlaubt und das Fahrzeug, dann aber nur von dem Ziel Werk arbeiten soll. Je nach Kundenpräferenz soll die Anzahl der Transfers dann erhöht werden können. Diese Anzahl soll jedoch auf Dispatchgruppen- und nicht auf Werks- oder Fahrzeugebene eingestellt werden können.

Ein weiterer Aspekt ist die Einbindung manueller Vorschläge in die Optimierung.  Aktuell werden FASe nicht berücksichtigt. Beim Anwenden eines Szenarios wird lediglich das SAS gespeichert. Dies führt aktuell aber dazu, dass schon minimale Änderungen der Daten morgens zu komplett unterschiedlichen Optimierungsergebnissen führen. Daher soll die Information über die ersten Lieferungen zu den angewiesenen SASen gespeichert werden und die Optimierung auf diese Information zurückgreifen können. Diese Information ist für die neue Optimierung aber nicht bindend. SASe werden ebenfalls berücksichtigt.

Die Optimierung soll Zeiten Minuten genau planen. In diesem Zusammenhang muss sichergestellt werden, dass keine Overlaps erzeugt werden.

## Feature Liste

In diesem Abschnitt werden die Anforderungen erläutert, die die neue Betonoptimierung erfüllen muss. Es gibt eine Unterteilung in optionale und verpflichtende Anforderungen.

### Pflichtanforderungen

#### Schichten

Viele Kunden arbeiten mittlerweile im Mehrschichtbetrieb, der auch mögliche Nachtschichten beinhalten kann. Daher können Fahrzeuge über Mitternacht hinaus beschäftigt sein, sodass die neue Optimierung für Fahrzeuge mehrere Schichten berücksichtigen soll. Das Optimierungszeitintervall soll also flexibel sein (und nicht strikt von 0-24 Uhr begrenzt werden), sodass sich eine rollierende Planung ergibt. Ein Anwendungsszenario, das idealerweise unterstützt werden soll, sieht wie folgt aus:

Die Fahrzeuge haben tagsüber eine Schicht. Einige Fahrzeuge arbeiten darüber hinaus spät abends und nachts in einer zweiten Schicht. Es gibt eine Großbaustelle, die abends/nachts beliefert werden muss. Die Fahrzeuge arbeiten dann bis morgens an Tag 2 (T2). Fahrzeuge, die nachts nicht gearbeitet haben, aber am Morgen des zweiten Tages beginnen, sollen lediglich Lieferungen zu Aufträgen von T2 durchführen können. Die folgende Skizze soll dieses Szenario darstellen:

Abbildung 1: Mehrschichtbetrieb

SASe werden für alle Schichten berücksichtigt. Falls eine vorherige Schicht nicht rechtzeitig abgemeldet wird oder die aktuelle Schicht nicht rechtzeig angemeldet wird, wird das SAS geschoben. Aber SASe werden im Preplanning auch weiterhin durch den Roster immer nur für die jeweils erste Schicht eines Trucks erzeugt.

#### FiFo-Regel

Die neue Betonoptimierung muss Fahrzeuge des gleichen Werkes gemäß der First-In-First-Out-Regel verplanen, damit die verplanten Touren für Fahrer gerecht verteilt werden.

First-In-First-Out Regel (FiFo-Regel) bedeutet in der neuen Betonoptimierung, dass das Fahrzeug, das an einem Werk als erstes wieder verfügbar ist, an diesem Werk als erstes wieder zum Laden geschickt wird.

Umsetzung:

Die MIXOR Optimierung erzeugt pro Werk jeweils eine Liste mit verfügbaren Fahrzeugen und eine Liste mit verfügbaren Lieferungen.

Verfügbare Lieferungen sind: Das Lieferzeitfenster des zugehörigen Auftrags muss im Optimierungszeitraum beginnen oder enden.

Verfügbare Fahrzeuge sind: Alle Fahrzeuge deren Schichtbeginn im Optimierungsintervall liegen.

Die Liste der verfügbaren Lieferungen enthält nur die erste bzw. die nächste Lieferung aus der Lieferkette des Auftrags. Die MIXOR Optimierung sortiert die Liste der Lieferungen aufsteigend, nach der linken Grenze ihres Ladezeitintervalls. Wenn diese identisch ist, wird die Priorität des Auftrages verwendet. Wenn diese identisch ist, wird die rechte Grenze des Ladezeitintervalls verwendet. Danach der Index. Dadurch sind die „wichtigsten“ (weil dringendsten Lieferungen) immer vorne in der Liste. Die Lieferungen werden zuerst immer dem Stammwerk des Auftrags zugeordnet und die Verfügbarkeit des Werkes geprüft. Ein Werk ist verfügbar, wenn das endgültige Schließen des Werkes im Optimierungszeitraum nicht vor dem Ladezeitfenster der Lieferung liegt. Ist das Stammwerk nicht verfügbar, wertet die MIXOR Optimierung, den alternative Plant Modus des Auftrags aus, um zu ermitteln, welche alternativen Lieferwerke für diese Lieferung betrachtet werden können. Von diesen Werken wird schrittweise das nächste Werk mit der kürzesten Distanz zum Kunden getestet.

Die Liste der Fahrzeuge sortiert die MIXOR Optimierung aufsteigend in Bezug auf die Verfügbarkeit des Fahrzeugs am zugehörigen Werk. Die initiale Verfügbarkeit eines Fahrzeugs richtet sich nach der linken Grenze des Schichtzeitintervalls. Wenn zwei Fahrzeuge an einem Werk die gleiche Schichtstartzeit haben, ist die Liste alphanumerisch sortiert. Wenn ein Fahrzeug nicht an einem Werk parkt, ist die initiale Verfügbarkeit des Fahrzeugs dessen Schichtstartzeit plus die Dauer der Anfahrt zum Werk (d.h. der Zeitpunkt der Ankunft am Werk). Diese Verfügbarkeit gilt, solange der Roster deaktiviert ist. Wenn die Optimierung mit Roster ausgeführt wird, greifen die Regeln, die im Kapitel Roster und First Round Rule beschrieben sind. Eine weitere Ausnahme gilt bei vorhandenen SASen, weil die Optimierung diese statt der linken Grenze des Schichtzeitintervalls verwendet.

Die MIXOR Optimierung betrachtet zuerst die Listen von Fahrzeugen und Lieferungen für jedes Werk einzeln (Plant Dispatch). Die MIXOR Optimierung startet mit dem Werk, an dem die Lieferung mit der frühesten linken Grenze des Ladezeitintervalls ist. Bei zwei Werken mit gleicher erster linker Grenze, entscheidet der Index des Werkes darüber, mit welchem Werk die MIXOR Optimierung beginnt.

Für dieses Werk nimmt die MIXOR Optimierung das erste Fahrzeug aus der Liste und prüft, welche Lieferung in Bezug auf Sondereignungen und Ausschlüsse zu dem Fahrzeug passt. Für diese Lieferung prüft die Optimierung in drei Schritten, ob sie für dieses Fahrzeug an diesem Werk auch zeitlich eingeplant werden kann:

- Kann die Lieferung am linken Rand des Ladezeitintervalls eingeplant werden (unter Berücksichtigung der Werksöffnungszeiten und Werkskapazität)?

- Falls nicht kann die Lieferung früher geladen werden (early load, um Verspätungen zu vermeiden)?

- Falls nicht, gibt es einen Zeitpunkt im Rahmen der Werksöffnungszeiten zu dem die Lieferung eingeplant werden kann (mit entsprechender Verspätung)?

Falls eine der Prüfungen erfolgreich ist, nimmt der MIXOR dieses Paar aus Fahrzeug und Lieferung als möglichen Kandidaten zum Einplanen. Diese Suche wird so lange fortgesetzt, bis (1) jedes Fahrzeug eine Lieferung als Kandidat hat oder (2) für ein Fahrzeug keine Lieferung mehr gefunden wird.

- Falls sich bei der Prüfung des Ladezeitfensters herausstellt, dass eine Lieferung nicht an dem Werk geladen werden kann, prüft die Optimierung, ob die Lieferung an einem alternativen Lieferwerke dieses Auftrags geladen werden kann:

  - Wurde die Lieferung schonmal von einem anderen Werk(en) hierhin verschoben? Diese werden nicht mehr betrachtet.

  - Welches verfügbare alternative Lieferwerk ist das nächste? Ist das Werk zum Laden verfügbar?

    - Falls für die Lieferung kein alternatives Lieferwerk verfügbar ist (Verfügbarkeit des alternativen Lieferwerkes siehe oben) wird die Lieferung (+potentielle Folgelieferungen des Auftrags) Remaining.

    - Falls ein alternatives Lieferwerk verfügbar ist (Verfügbarkeit des alternativen Lieferwerkes siehe oben), wird die Lieferung zu dem entsprechenden Werk verschoben und es wird das Werk mit der Lieferung mit der frühesten linken Grenze des Ladezeitintervalls gesucht und wie oben beschrieben fortgefahren.

- Die Optimierung plant das Fahrzeug mit frühestem linkem Rand des Ladezeitintervall tatsächlich ein.

- oder bis das früheste Ladezeitfenster eines anderen Werkes erreicht ist. Dann wird die aktuelle Werksliste verlassen und die nächste mit frühestem Start betrachtet.

- Wenn an einem Werk keine Fahrzeuge oder Lieferungen mehr verfügbar sind.

Das Fahrzeug wird wieder in die Liste der Fahrzeuge sortiert. Die Liste der Lieferungen wird aktualisiert (eine potentielle Nachfolgelieferung des Auftrags einsortiert). Danach werden wieder neue Kandidatenpaare werden gebildet.

Die Verfügbarkeit des Fahrzeugs wird dann unter Berücksichtigung der Lade-, Entlade- und Fahrzeiten aktualisiert und das Fahrzeug neu in die Liste der verfügbaren Fahrzeuge einsortiert. Die Lieferung wird aus der Liste der Lieferungen entfernt und die nächste Lieferung des Auftrags unter Berücksichtigung des Soll-Lieferflusses neu in die Liste der Lieferungen einsortiert.

Dies wiederholt die MIXOR Optimierung bis für kein Werk mehr ein Fahrzeug oder eine Lieferung verfügbar ist.

#### Ausnahmen der FiFo-Regel

Eine Einzellieferung bedeutet in der MIXOR Optimierung eine Lieferung, bei der die Differenz der bestellten Menge und der bereits verplanten Menge kleiner oder gleich der größten Durchschnittskapazität der im Auftrag erlaubten Fahrzeugtypen ist.

Wenn die nächste einzuplanende Lieferung eine Einzellieferung ist und die Kapazität des nächsten Fahrzeugs, das am Werk ankommt, kleiner als die Menge dieser Einzellieferung ist, muss die MIXOR Optimierung diese Lieferung auf das nächste Fahrzeug einplanen, dessen Kapazität zur Größe der Lieferung passt, wenn die Lieferung dadurch nicht mehr als X Minuten verspätet wird oder gar nicht mehr verplant werden kann, damit keine unnötigen Lieferungen entstehen.

Wenn ein Fahrzeug 1, das am Werk ankommt, wegen zu geringer Kapazität nicht die nächste Einzellieferung bekommt, für das Fahrzeug 1 keine passende Ersatzlieferung geplant werden kann, bevor das nächste Fahrzeug 2 am Werk ankommt und das spätere Fahrzeuge 2 eine zur Einzellieferung passende Kapazität hat, muss die MIXOR Optimierung das später kommende Fahrzeug 2 vorziehen, damit keine unnötigen Lieferungen entstehen.

Wenn einem Fahrzeug 1 ein anderes Fahrzeug 2 vorgezogen wurde, muss die MIXOR Optimierung dem Fahrzeug 1 nach X Minuten auch verfügbare Einzellieferungen einplanen, deren Menge größer als die Kapazität des Fahrzeugs 1 ist, auch wenn dadurch Zusatzlieferungen entstehen.

Wenn ein Fahrzeug an einem Werk verfügbar wird, zudem keine Lieferung existiert, die mit den Eigenschaften des Fahrzeugs übereinstimmt und weitere Fahrzeuge verfügbar werden, zu denen passende Lieferungen vorhanden sind, muss die neue Betonoptimierung die FiFo-Regel brechen.

#### Roster und First Round Rules

Definitionen Roster

Die Rosterreihenfolge ist in SYNCROTESS eine vom Nutzer vorgegebene Fahrzeugreihenfolge pro Werk, nach denen die Disposition den Fahrzeugen in der ersten Schicht des nächsten Tages ihre erste Lieferung zuteilen muss.

Eine Rostergruppe in SYNCROTESS ist eine Gruppe von Fahrzeugen, deren Rosterreihenfolge gegenüber der Reihenfolge einer anderen Gruppe priorisiert ist.

Die Rosternummer ist in SYNCROTESS eine vom Nutzer in der Dispatch GUI festgelegte Nummer, die den Platz des Fahrzeuges innerhalb einer Rostergruppe am betreffenden Werk angibt.

Ein SAS ist in SYNCROTESS die fixierte Startzeit einer Fahrzeugschicht.

Das Heimatwerk eines Fahrzeuges, ist in SYNCROTESS das Werk, dass in der Master-Schicht des Fahrzeugs als Depot eingetragen ist.

Anforderungen Roster

Die MIXOR Optimierung muss in den Optimierungsmodi RT, PP und OEVX mit und ohne Roster laufen können. Die folgenden Regeln gelten nur, wenn die Optimierung mit Roster läuft.

Wenn in einem Optimierungslauf alle Fahrzeuge ein SAS haben, dann muss die MIXOR Optimierung den Fahrzeugen eine erste Lieferung aufsteigend nach deren SAS-Zeit einplanen.

Wenn in einem Optimierungslauf kein Fahrzeug ein SAS hat und der Schalter Continuous Roster Sequence auf False steht, dann muss die MIXOR Optimierung den Fahrzeugen eine erste Lieferung gemäß den folgenden Reihenfolgekriterien einplanen:

- Aufsteigend nach Rostergruppe

- Aufsteigend nach Rosternummer

Wenn in einem Optimierungslauf kein Fahrzeug ein SAS hat und der Schalter Continuous Roster Sequence auf True steht, dann muss die MIXOR Optimierung den Fahrzeugen eine erste Lieferung gemäß den folgenden Reihenfolgekriterien einplanen:

- Aufsteigend nach Rosternummer

- Aufsteigend nach Rostergruppe (bei fehlender oder gleicher Rostergruppe)

Wenn in beiden Fällen zwischen zwei oder mehr Fahrzeugen Gleichheit bei diesen Kriterien herrscht, darf die Optimierung die Reihenfolge der Fahrzeuge frei wählen.

Wenn in einem Optimierungslauf sowohl Fahrzeuge mit als auch ohne SAS vorhanden sind, muss die MIXOR Optimierung den Fahrzeugen eine erste Lieferung gemäß den folgenden Reihenfolgekriterien einplanen:

- Wenn ein Fahrzeug ein SAS hat und für das Fahrzeug zur SAS-Zeit eine passende Lieferung (Eigenschaften passen und Lieferung kann pünktlich geliefert werden) vorhanden ist, muss die MIXOR Optimierung diesem Fahrzeug die passende Lieferung einplanen.

- Wenn für eine Lieferung kein passendes Fahrzeug mit SAS vorhanden ist, oder die Fahrzeuge mit SAS die Lieferung nur mit Verspätung ausliefern können, darf die MIXOR Optimierung die Lieferung auf ein Fahrzeug ohne SAS verplanen. Für die Fahrzeuge ohne SAS gelten untereinander die Rosterkriterien wie oben.

Wenn für ein Fahrzeug keine passenden Lieferungen vorhanden sind, dann muss die MIXOR Optimierung, die anderen Fahrzeuge der Rosterreihenfolge vorziehen.

Wenn eine Lieferung verspätet eingeplant werden müsste, weil ein Fahrzeug in der Roster-Reihenfolge nicht verfügbar ist (tritt auf wenn die Schichtstartzeit eingeschränkt ist und deshalb nicht zur Roster-Reihenfolge passt), dann muss die MIXOR Optimierung, die anderen Fahrzeuge der Rosterreihenfolge vorziehen.

Wenn in einem Optimierungslauf Fahrzeuge kein SAS haben und für diese Fahrzeuge keine Lieferungen verfügbar sind, dann muss die MIXOR Optimierung diese Fahrzeuge so einplanen, dass sie gemäß den obigen Roster-Regeln zur Max. Roster Zeit und unter Berücksichtigung des Parameters „Roster Spacing“ am Werk ihrer Tageskalenderschicht verfügbar sind. Dies soll für alle Optimierungsmodi (RT, PP und OEV) gelten.

Definitionen First Round Rules

Die First-Round-Rules sind in SYNCROTESS Regeln, die erzwingen sollen, dass sich die Fahrer in Echtzeit an den vorgegebenen Roster halten.

- Fahrer, die sich früher als geplant anmelden sollen vor der Optimierung dafür nicht belohnt werden.

- Fahrer, die sich zu spät anmelden, sollen bestraft werden.

- Ein Fahrzeug von einem Werk bekommt erst eine zweite Lieferung, wenn alle Fahrzeuge eine erste Lieferung bekommen haben, sofern dadurch im Optimierungsergebnis keine Verspätungen entstehen.

Anforderungen First Round Rules

Regel 1: Wenn sich ein Fahrer vor der geplanten SAS-Zeit seines Fahrzeugs anmeldet, dann muss die MIXOR Optimierung im Echtzeitmodus diesem Fahrzeug eine Lieferung in der ursprünglichen Position der SAS-Reihenfolge (nicht der SAS-Zeit) einplanen.

Regel 2: Wenn sich ein Fahrer nicht zur geplanten SAS-Zeit seines Fahrzeugs anmeldet (Truck_037 Bild unten), die zu ladende Lieferung aber nicht direkt an der SAS-Zeit hängt und die Anmeldung vor der geplanten Startladezeit der Lieferung liegt, dann muss die MIXOR Optimierung im Echtzeitmodus diesem Fahrzeug weiterhin diese Lieferung vorschlagen.

Umsetzung

Kann geschaltet werden mit Quickparameter FtlOpt.PreferOriginalSas. Bei true wird die eigentliche SAS-Zeit als Verfügbarkeit am Werk angenommen, sodass zu früh bzw. spät angemeldete Fahrzeuge warten müssen bzw. bevorzugt werden im Vergleich zu anderen Fahrzeugen mit früheren bzw. späteren SAS-Zeiten. Andernfalls werden die SAS-Zeiten bei angemeldeten Fahrzeugen nicht weiter berücksichtigt.

Regel 3: Wenn sich ein Fahrer nicht zur geplanten Startladezeit der für ihn vorgesehenen Lieferung anmeldet und das nächste Fahrzeug der Rosterreihenfolge (F2) bereits angemeldet ist, dann muss die MIXOR Optimierung im Echtzeitmodus F2 die Lieferung von F1 vorschlagen, sofern die Eigenschaften der Lieferung zu F2 passen.

Umsetzung

Kann geschaltet werden mit Quickparameter FtlOpt.PreferStarted. Bei true wechselt die Zuordnung der Lieferung entsprechend der obigen Beschreibung. Andernfalls wird die Reihenfolge der Lieferungen beibehalten.

Regel 4: Wenn ein Fahrzeug seine erste Lieferung abgeschlossen hat, dann muss die MIXOR Optimierung zuerst allen anderen Fahrzeugen an dem Werk, eine Lieferung vorschlagen, bevor die MIXOR Optimierung diesem Fahrzeug eine zweite Lieferung vorschlägt. Die Optimierung darf dem Fahrzeug aber eine zweite Lieferung vorschlagen, wenn

- an dem Werk eine Lieferung vorhanden ist, die aufgrund ihrer Eigenschaften von den Fahrzeugen, die vorher an der Reihe wären, nicht ausgeführt werden kann.

- an dem Werk eine Lieferung vorhanden ist, die von den Fahrzeugen, die vorher an der Reihe wären, nicht pünktlich ausgeführt werden kann (tritt auf, wenn die Schichtstartzeit dieser Fahrzeuge eingeschränkt ist).

Umsetzung

Kann geschaltet werden mit DG-Parameter PreferNotYetWorked. Bei true wird allen Fahrzeugen erst eine erste Lieferung zugeordnet, bevor ein Fahrzeug eine zweite Lieferung bekommt, sofern es für die Lieferung zulässige Fahrzeuge gibt, die noch nicht gearbeitet haben.

#### Pausenplanung

Aufgrund gesetzlicher Bestimmungen müssen Fahrer in regelmäßigen Abständen Pausen einlegen. Für den RT/OEV- und den Preplanning Modus sollen Pausen geplant werden können.

Ein Pausenmuster (engl. break pattern) bedeutet in der MIXOR Optimierung eine Abfolge von maximal vier Zeitintervallen, die definieren in welchen Zeitrahmen (in Minuten) ein Fahrzeug in seiner Schicht eine Pause machen muss. Die Zeitintervalle beziehen sich auf den Anmeldezeitpunkt der zugehörigen Schicht und zu jedem Intervall gibt es eine zugehörige Pausenlänge. Das Pausenmuster ist in der Dispositionsgruppe definiert. Ein Beispiel für ein Pausenmuster sieht wie folgt aus:

Die MIXOR Optimierung muss für jede in der Optimierung verfügbare Fahrzeugschicht Pausen gemäß des vorgegebenen Pausenmusters einplanen.

Die MIXOR Optimierung muss eine Pause so einplanen, dass das Pausenende innerhalb des zugehörigen Intervalls liegt.

Umsetzung

Die Pausen in SYNCROTESS beziehen sich auf die Arbeitszeit des Fahrers und sind daher nur vom Anmeldezeitpunkt (SignOn) der Schicht abhängig. Im Kontext des Betongeschäftes wird davon ausgegangen, dass die Lenkzeit mit dieser Regelung eingehalten wird.

Je nachdem wie die einzelnen Pausenpatterns konfiguriert sind, kann es sein, dass die Optimierung durch das Pausenpattern zu sehr eingeschränkt wird. Daher gibt es für jedes Pausenintervall einen weiteren Parameter „Break Type“, mit dem eingestellt werden kann, ob das Muster

Zum Einstellen der Pausen gibt es folgende Parameter:

| Parametername | Typ | Erlaubte Werte | Beschreibung |
| --- | --- | --- | --- |
| Break Length 1 | int | 0-99 | Length of first break in minutes |
| Break Start 1 | int | 0-1440 | Earliest start time of first break in minutes |
| Break End 1 | int | 60-1440 | Latest end time of first break in minutes |
| Break Type 1 | string |  | Type of first break |
| Break Length 2 | int | 0-99 | Length of second break in minutes |
| Break Start 2 | int | 0-1440 | Earliest start time of second break in minutes |
| Break End 2 | int | 60-1440 | Latest end time of second break in minutes |
| Break Type 2 | string |  | Type of second break |
| Break Length 3 | int | 0-99 | Length of third break in minutes |
| Break Start 3 | int | 0-1440 | Earliest start time of third break in minutes |
| Break End 3 | int | 60-1440 | Latest end time of third break in minutes |
| Break Type 3 | string |  | Type of third break |
| Break Length 4 | int | 0-99 | Length of fourth break in minutes |
| Break Start 4 | int | 0-1440 | Earliest start time of fourth break in minutes |
| Break End 4 | int | 60-1440 | Latest end time of fourth break in minutes |
| Break Type 4 | string |  | Type of fourth break |
| Use Breaks | bool | 0,1 | True, if breaks should be planned |
| Taken Break Percentage | int | 0-100 | Percentage after a realized break is considered as taken |

Table 4: Break Parameters

Folgende Konsistenzen werden überprüft.

- Pausen, die keine Länge haben oder eine Länge <= 0, werden ignoriert.

- Pausen, die keinen Start haben oder einen Start <= 0, werden ignoriert.

- Pausen, die kein Ende haben oder ein Ende <= 0, werden ignoriert.

- Pausen, für die gilt: Start + Länge > Ende, werden ignoriert.

Je nachdem wie die einzelnen Pausenpatterns konfiguriert sind, kann es sein, dass die Optimierung durch das Pausenpattern zu sehr eingeschränkt wird. Daher gibt es für jedes Pausenintervall einen weiteren Parameter „Break Type“, der folgende Werte annehmen kann:

- Done = schon erledigt; für das Intervall wird keine Pause mehr geplant

- Mandatory = notwendig; die Pause muss geplant werden

- Allowed = erlaubt; die Pause kann allein oder mit der nächsten Mandatory Pause zusammen geplant werden.

- Preferred = bevorzugt; die Pause kann allein oder mit der nächsten Mandatory Pause zusammen geplant werden.

Logik, die aber noch nicht implementiert ist:

- 15 Allowed, gefolgt von 30 Mandatory bedeutet:   darf die Optimierung getrennt machen, zusammen ist aber eigentlich besser.

- 15 Preferred, gefolgt von 30 Mandatory bedeutet: darf die Optimierung zusammen machen, getrennt ist aber eigentlich besser.

Wann gilt eine Pause im RT-Betrieb als genommen?

- Es wird ein Parameter eingeführt, der einen Prozentsatz angibt (z.B. 90%). Ist eine Pause zu diesem Prozentsatz abgeschlossen gilt sie als genommen.

- Die Endzeit des Pausenintervalls ist verstrichen

- Ein Fahrzeug wird mit Anweisungen oder manuellen Proposals blockiert, sodass es erst nach der Endzeit des Pausenintervalls wieder verfügbar ist.

- Der Benutzer eingibt, dass er für ein bestimmtes Fahrzeug in einem bestimmten Intervall die Pause auslassen möchte.

Wenn innerhalb eines Intervalls mehrere Pausen gestartet und beendet werden, werden die Pausendauern für dieses Intervall summiert.

#### Zeitfenster/Deadline

Lieferzeitfenster bedeutet in SYNCROTESS das Zeitintervall, zu dem eine Lieferung beim Kunden entladen werden soll. Für die erste Lieferung einer Lieferkette ist dieses Intervall durch zwei Felder in den Auftragsdaten definiert. Für die Folgelieferungen einer Lieferkette errechnet sich dieses Intervall durch das Lieferzeitfenster der vorangegangenen Lieferung und dem Lieferfluss.

Deadline bedeutet in SYNCROTESS ein fester Zeitpunkt, hinter dem die ersten Lieferungen eines Auftrags von der Optimierung nicht mehr eingeplant werden dürfen.

Ladezeitfenster an einem Werk bedeutet in SYNCROTESS das Zeitintervall das auf Basis der Entladedauer am Werk, der Fahrtdauer zum Werk und der Ladedauer am Werk eines Auftrags vom Lieferzeitfenster abgeleitet wird.

Die MIXOR Optimierung muss die verfügbaren Lieferungen so auf die verfügbaren Fahrzeuge verteilen, dass möglichst viele Lieferungen innerhalb ihres Lieferzeitfensters entladen werden.

Falls eine Lieferung aufgrund des Ladezeitfensters nicht innerhalb ihres Lieferzeitfensters entladen werden kann, muss die MIXOR Optimierung das Ladezeitfenster bis zu einer einstellbaren Grenze („shefltime“) nach vorne verlegen, um die Lieferung doch innerhalb des Lieferzeitfensters entladen zu können und eine Verspätung zu vermeiden (early load).

Falls eine Verspätung nicht durch early load vermieden werden kann, muss die MIXOR Optimierung die Entladung einer Lieferung hinter das Lieferzeitfenster planen.

Wenn eine Lieferung eines Auftrags bereits verspätet wurde, muss die MIXOR Optimierung eine Verspätung jeder weiteren Lieferung der Lieferkette stärker gewichten, als wenn eine Einzellieferung verspätet würde (Australien SCR 212).

Wenn die Betonoptimierung eine Lieferung bis zu einem fest vorgegeben Zeitraum hinter dem Lieferzeitfenster nicht einplanen kann, muss die neue Betonoptimierung verhindern, diese Lieferung hinter diesem Zeitraum einzuplanen.

Umsetzung

Für Plant Dispatch siehe Umsetzung FiFo-Regel:

- Für jede Lieferung wird vom Lieferzeitfenster das Ladezeitfenster abgeleitet.

- Die Lieferungen werden aufsteigend nach ihrem Ladezeitfenster am Stammwerk sortiert.

- Für das erste Fahrzeug wird eine passende Lieferung gesucht und am linken Rand des Ladezeitfensters eingeplant.

- Falls das wegen Werksbeschränkungen nicht geht, wird early load versucht.

- Sonst wird die Lieferung mit Verspätung eingeplant.

- Parameter für Max Verspätung für erste Lieferung und für Folge Lieferungen, muss hochgesetzt werden, wenn er nicht greifen soll.

- Die Deadline eines Auftrags wird ignoriert.

#### Lieferfluss

In der Betonbranche ist es unerlässlich, dass an der Baustelle ein steter Lieferfluss eingehalten wird. Daher wird nur „Precise Loadspacing“ unterstützt. Der Lieferfluss kann wie bisher im Auftrag über ein Zeitintervall (alle 15 Minuten) oder eine zu liefernde Menge pro Stunde angegeben werden (intern wird immer nur der Lieferfluss gespeichert). Ist der Lieferfluss als Menge gegeben, wird das Zeitintervall berechnet, indem die Kapazität des Fahrzeugtyps durch den Lieferfluss geteilt und mit 60 multipliziert wird (z.B. 8/32*60). Daraus werden für die Folgelieferungen eines Auftrages die Lieferzeitfenster berechnet und wie oben beschrieben eingeplant. Zusätzlich sollen ganze Lieferketten bevorzugt werden, was bedeutet, dass versucht werden soll ein Auftrag komplett einzuplanen anstatt zwei Aufträge halb. Daraus folgt, dass das Liegenlassen oder Verspäten einer ersten Lieferung weniger „teuer“ sein muss, als wenn es sich um eine Lieferung handelt, die nicht die erste Lieferung eines Auftrags ist. Wenn im RT-Betrieb ein Auftrag einmal gestartet wurde, sollen die Lieferungen dieses Auftrags gegenüber den Lieferungen eines nicht gestarteten Auftrags bevorzugt werden. Es soll im Interface über einen Gruppenparameter festgelegt werden, ob die Toleranz des Lieferflusses nur rechts oder auch links/mittig eingeplant werden soll.

#### Properties/Exclusions

Fahrzeuge, Schichten, Aufträge, Werke und Fahrer können verschiedene Properties und Exclusions haben. Die Optimierung muss diese berücksichtigen und darf Aufträge nur verplanen, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:

- Die Properties und Exclusions von Aufträgen müssen mit den Properties der Fahrer, Schichten und Fahrzeuge übereinstimmen.

- Properties und Exclusions von Locations müssen mit den Properties der Fahrer, Schichten und Fahrzeuge übereinstimmen.

Nicht verglichen werden Properties und Exclusions von Aufträgen und Locations. Fahrzeuge und Fahrer haben keine Exclusions. Eine besondere Bedeutung haben in diesem Zusammenhang Fahrzeugtypen. Jedes Fahrzeug hat einen bestimmten Typ und jeder Auftrag fordert einen bestimmten Typ. Jedoch sollen Substitutionen zwischen den einzelnen Typen möglich sein und berücksichtigt werden. Für Exclusions müssen hierbei die Sonderbehandlungen des tserv von „Own Properties“ in der Black Box Optimierung nachgebaut werden. Fahrer werden weiterhin nicht explizit auf Autos geplant, sondern werden nur über ihre Eigenschaften in der jeweiligen Schicht berücksichtigt.

#### Fahrzeugkapazitäten/Restmengen

Jedes Fahrzeug hat eine bestimmte Kapazität, die von der Optimierung eingehalten werden muss. Teilweise haben die Kunden im Betonbereich Fahrzeuge mit sehr unterschiedlichen Fahrzeugkapazitäten. Dies soll insofern Berücksichtigung finden, dass beispielsweise kleine Aufträge bevorzugt auf kleinere Fahrzeuge geplant werden. Daneben soll für zwei etwa gleichgroße Aufträge, von denen einer weiter entfernt liegt als der andere, die lange Strecke bevorzugt mit großen Autos abgefahren werden, während die kurze Strecke mit kleinen Autos bedient wird. Restmengen müssen in der Optimierung nicht einbezogen werden. Fahrzeug bezogene „Capacity Reduction Factors“ werden nicht berücksichtigt. Die Menge, mit der ein Fahrzeug beladen werden kann, hängt jedoch auch von der Produktdichte ab, die je nach Werk unterschiedlich sein kann (Dynamic Density). Zusätzlich gibt es die so genannte „Max Fill Percentage“ die besagt, zu wieviel Prozent ein Fahrzeug in Abhängigkeit von Werk und Produkt beladen werden darf. Beide Faktoren müssen in die Berechnung der zulässigen Lademenge einbezogen werden.

#### Bearing Capacity

Baustellen können zusätzliche Anforderungen an die Beschränkung des zulässigen Bruttogewichts von Fahrzeugen haben. Diese Abhängigkeit stellt eine Beschränkung der Fahrzeugkapazität für den jeweiligen Auftrag dar, die als maximales Bruttogewicht abgebildet wird. Für jeden Auftrag wird dabei eine Straßenklasse (Wert von 1 bis 4) definiert, die die Tragfähigkeit der Straße am Kundenstandort angibt. Für jedes Fahrzeug werden bis zu vier fahrzeugspezifische Bruttogewichte definiert, die angeben, mit welchem maximalen Bruttogewicht das Fahrzeug in der jeweiligen Straßenklasse fahren darf. Die MIXOR-Optimierung muss für jede Kombination aus Fahrzeug und Auftrag das zulässige Bruttogewicht des Fahrzeugs anhand der Straßenklasse des Auftrags und der fahrzeugspezifischen Bruttogewichte pro Straßenklasse ermitteln und bei der Berechnung der Lademenge berücksichtigen.

Umsetzung:

Bei der Zuweisung einer Lieferung berücksichtigt die MIXOR Optimierung die folgende Regel: Wenn die Straßenklasse des Auftrags den Wert "n" hat, wird die Kapazität des Fahrzeuges anhand zughörigen Bruttogewichtes bestimmt. Wenn die Straßenklasse leer ist oder einen anderen Wert hat, wird das Standard-Bruttogewicht des Fahrzeugs verwendet. Wenn das entsprechende Bruttogewicht leer ist oder den Wert 0 hat, wird ebenfalls das Standard-Bruttogewicht verwendet. Die Straßenklasse kann für alternative Lieferwerke unterschiedlich sein, sodass die MIXOR Optimierung für jede Kombination aus Fahrzeug, Auftrag und Lieferwerk das korrekte maximale Bruttogewicht ermitteln kann. Die Bearing Capacity wird von der MIXOR Optimierung berücksichtigt, wenn die Dynamic Density Funktionalität verwendet wird (d.h. wenn eine Materialdichte im Auftrag angegeben ist).

#### Conveyor Belt

Die Kapazität eines Fahrzeugs hängt davon ab, ob in der aktuellen Schicht ein Förderband (Conveyor Belt) am Fahrzeug montiert ist oder nicht. Ein Förderband ist eine abnehmbare Ausrüstung, die am Fahrzeug montiert werden kann. Wenn das Förderband montiert ist, erhöht sich das Leergewicht des Fahrzeugs, wodurch die Ladekapazität für Beton reduziert wird. Die MIXOR Optimierung muss pro Schicht berücksichtigen, ob ein Fahrzeug mit einem Förderband ausgestattet ist, und entsprechend das korrekte Leergewicht und die Ladekapazität verwenden.

Umsetzung

Für jedes Fahrzeug kann ein Flag "Equipment Mounted" (Ausrüstung montiert) gesetzt werden, das angibt, ob das Fahrzeug in der aktuellen Schicht mit einem Förderband ausgestattet ist. Dieses Flag kann auf Ebenen des Fahrzeugkalenders gesetzt werden. Die MIXOR Optimierung verwendet diese Information wie folgt:

- Nur Fahrzeuge mit gesetztem "Equipment Mounted" Flag dürfen Aufträge mit Entlademodus "X" (Förderbandanforderung) ausführen.

- Die Optimierung schlägt keine Lieferungen für Aufträge mit Entlademodus "X" für Fahrzeuge ohne gesetztes Flag vor.

- Für Schichten mit gesetztem "Equipment Mounted" Flag wird das erweiterte Leergewicht anstelle des normalen Leergewichts verwendet.

- Das erweiterte Leergewicht gilt für alle Lieferungen in dieser Schicht, unabhängig vom Entlademodus.

Wenn das erweiterte Leergewicht leer oder 0 ist, wird das normale Leergewicht verwendet, unabhängig vom Status des "Equipment Mounted" Flags. Das erweiterte Leergewicht muss höher sein als das Standard-Leergewicht. Das Förderband wird in der Praxis immer für eine ganze Schicht montiert oder demontiert. Daher ist die Einstellung schichtabhängig und nicht einzeln pro Lieferung.

#### Öffnungszeiten

Werke, Parkings und die Baustellen der Kunden werden im System als „Locations“ hinterlegt. Jede Location besitzt Öffnungszeiten pro Wochentag. Diese müssen von der Optimierung unterschiedlich berücksichtigt werden.

Für Werke sollen verschiedene Öffnungszeit-Intervalle wie folgt berücksichtigt werden:

- Wenn das Hauptwerk geschlossen ist, soll aus alternativen Lieferwerken geliefert werden, um Verspätungen zu verhindern. Sortiert nach Nähe zum Kunden.

- Wenn das Hauptwerk geschlossen ist, aber keine alternativen Lieferwerke eingetragen oder verfügbar sind, wird die Werksschließung berücksichtigt und der Lieferfluss gebrochen.

Der Ladebeginn muss jeweils innerhalb der Öffnungszeiten liegen. Das Ladeende kann über das Intervall hinausragen. Die Öffnungszeiten gelten nur in Bezug auf den Start der Beladung. In Bezug auf die Verfügbarkeit von Fahrzeugen gelten Sie nicht. Fahrzeuge können also unabhängig der Öffnungszeiten zu anderen Werken geschickt werden.

Für Kunden werden Öffnungszeiten generell ignoriert.

#### Werksrestriktionen

- Ein Werk hat zum einen als Restriktion wieviel Material pro Stunde geladen werden kann.

- Eine zusätzliche Restriktion ist, wie viele Fahrzeuge gleichzeitig beladen werden können. Beide Restriktionen wirken zusammen und müssen stets eingehalten werden.

TBD mit Benedikt besprechen

#### Alternative Lieferwerke

Falls eine Lieferung von mehreren Werken aus bedient werden kann, sollen diese in der Optimierung einbezogen werden. Es soll eine Unterscheidung zwischen den verschiedenen Modi (Principal, Single, Multiple, Manual Swap) geben. Die unterschiedlichen Modi bedeuten Folgendes:

- Principal: Alle Lieferungen müssen aus dem Hauptwerk geliefert werden.

- Single: Die Optimierung kann wählen aus welchem der angegebenen Werke die Lieferungen geliefert werden. Alle Lieferungen müssen aber aus dem gleichen Werk geliefert werden. Wenn bereits eine Lieferung angewiesen ist, besteht also keine Wahlmöglichkeit mehr und das Werk ist fixiert. Falls ein Nutzer manuell eine Lieferung von einem anderen Werk anweist, gilt für die Optimierung jedoch weiterhin das Werk der ersten Anweisung.

- Multiple: Die Optimierung kann für jede Lieferung aus den angegebenen Werken wählen.

- Manual Swap: Es muss grundsätzlich vom Hauptwerk geliefert werden. Sobald ein Disponent eine manuelle Anweisung von einem anderen Werk aus macht, müssen alle anderen Optimierer Vorschläge von diesem Werk ausgehen. Die Optimierung hat also keine freie Wahl.

- Es müssen maximal acht alternative Lieferwerke berücksichtigt werden.

#### Splitload and Multidrop

Ein One-Shipto-Splitload bedeutet in SYNCROTESS eine zusammenhängende Menge von Aufträgen, bei denen vom gleichen Werk zum gleichen Kunden, unterschiedliche Materialien geliefert werden müssen.

Die MIXOR Optimierung muss einen One-Shipto-Splitload als genau eine Lieferung vom Lieferwerk zum Kunden mit verschiedenen Materialien einplanen. Die Dauer der Lade- und Entladezeiten werden summiert.

Ein Multidrop bedeutet in SYNCROTESS eine zusammenhängende Menge von Aufträgen, bei denen vom gleichen Werk zu unterschiedlichen Kunden das gleiche Material geliefert werden muss. Die Abfahrreihenfolge der Kunden ist fest vorgegeben.

Die MIXOR Optimierung muss einen Multidrop als genau eine Lieferung vom Lieferwerk zum letzten Kunden der Entladereihenfolge einplanen. Die Fahrtdauer wird aus den einzelnen Fahrzeiten und den Entladezeiten summiert.

Umsetzung

Die Distanz zwischen den Entladeorten der Kunden bei einem Multidrop wird mittels Luftlinienkalkulation errechnet (inkl. Durchschnittsgeschwindigkeit und Approximationsfaktor).

#### Location-Alias für mehrere Werke an einem Standort

Die Funktionalität Werks-Alias (Location Alias) erlaubt es mehrere physische Werke, die sich an einem Standort befinden, als ein kombiniertes virtuelles Werk in der Optimierung zu behandeln, während sie in den vor- und nachgelagerten Systemen (ERP, Telematik) weiterhin als separate Werke geführt werden. Dieses einzelne, virtuelle Werk wird als kombiniertes Werk bezeichnet, das durch die Optimierung als einzelnes Werk mit kombinierter Produktionskapazität abgebildet wird. Die MIXOR Optimierung muss bei der Planung das kombinierte Werk als einzelnes Werk mit einer gemeinsamen Fahrzeugwarteschlange und der FiFo-Regel berücksichtigen, während die tatsächliche Zuweisung zu den physischen Alias-Werken für die Schnittstellen zu ERP und Telematik erfolgt. Die Lösung erfolgt vollständig in der Schnittstelle zur MIXOR-Optimierung und wird nachfolgend der Vollständigkeit halber beschrieben.

Umsetzung

Ein kombiniertes Werk wird direkt in SYNCROTESS angelegt (nicht über eine Schnittstelle) und enthält Referenzen zu den physischen Alias-Werken. Das kombinierte Werk hat folgende Eigenschaften:

- Das kombinierte Werk ist die einzige in SYNCROTESS sichtbare Entität für die Optimierung.

- Die Produktionskapazität ist die manuell berechnete Summe der Kapazitäten der physischen Werke.

- Fahrzeuge werden dem kombinierten Werk als Heimatwerk zugeordnet.

- Das kombinierte Werk enthält Referenzen zu den zugehörigen physischen Alias-Werken.

Aufträge werden mit Werks-Codes oder Alias-Codes aus dem ERP-System übermittelt. Wenn ein Auftrag ein Alias-Werk als Haupt- oder alternatives Lieferwerk enthält, wird das kombinierte Werk als Lieferwerk für diesen Auftrag hinzugefügt. Die Referenz zum Alias-Werk wird im Auftrag gespeichert, da sie später für die Lieferungserstellung benötigt wird.

Zuweisungen entsprechend den definierten Ladewerken werden in der Ausgabe zum ERP-System abgebildet und entsprechen den zulässigen Ladewerken und dem Alternative Plant-Modus des Auftrages wie folgt:

Eindeutige Zuordnung: Wenn der Auftrag nur von einem der Alias-Werke erfüllt werden kann, wird dieses Alias-Werk verwendet.

Multiple Alternative Plants: Wenn der Auftrag von beiden Alias-Werken geliefert werden kann und der Alternative Plant Mode auf "Multiple" gesetzt ist, wird abwechselnd zwischen den Alias-Werken gewechselt.

Single/Manual Alternative Plants: Wenn der Alternative Plant Mode auf "Single" oder "Manual" gesetzt ist, wird für alle Lieferungen eines Auftrags dasselbe Alias-Werk wie für die erste Lieferung verwendet.

Nicht verfügbare Alias-Werke: Wenn ein Alias-Werk nicht verfügbar ist (z.B. bei Werksausfall), wird dieses Alias-Werk nicht verwendet.

Bei einem Ausfall eines physischen Werks muss der Benutzer das Alias-Werk vom kombinierten Werk als nicht verfügbar markieren und die Produktionskapazität des kombinierten Werks reduzieren, um nur das verbleibende physische Werk zu repräsentieren. Alle Aufträge, die nur vom ausgefallenen Werk geliefert werden können, werden automatisch auf den Status "Wait" gesetzt. Dies zeigt dem Disponenten an, dass der Auftrag geändert werden muss, um von einem anderen Standort verfügbar zu sein. Fahrzeuge können mit einem Alias-Werk als Heimwerk oder Parking übermittelt werden. Sie werden dann dem kombinierten Werk zugeordnet.

#### Waschzeiten

Je nachdem welches Produkt ein Fahrzeug geladen hatte und welches Produkt als nächstes geladen werden soll, muss das Fahrzeug zwischen diesen zwei Lieferungen gereinigt werden. Die bestehende Waschfunktionalität (Waschen bei Rückkehr zum Werk und vor der Beladung) soll auch in der neuen Optimierung enthalten sein. Zu Beginn einer Schicht werden die Fahrzeuge stets als sauber angenommen, ohne dass zum Ende der vorherigen Schicht explizit gewaschen werden muss. Es darf an jedem Werk gewaschen werden. Die Cleaning Facility Matrix wird ignoriert.  Die Funktionalität ist wie folgt:

- Im System können vier Materialarten hinterlegt werden. Jeder Auftrag enthält eine dieser vier Materialarten. Für diese vier Materialarten kann eine 4x4 Matrix hinterlegt werden, in der festgelegt ist wie viel Zeit ein Waschvorgang in Abhängigkeit der Materialarten zweier aufeinander folgender Lieferungen benötigt.

- Zusätzlich gibt es für jeden Auftrag eine Produkt ID und eine Rezeptnummer. Je nach Systemkonfiguration ist entweder die Rezeptnummer oder die Produkt ID dafür entscheidend, ob zwischen zwei Lieferungen gewaschen werden muss oder nicht. Die Entscheidungsregeln sind aber gleich und werden daher am Beispiel der Produkt ID beschrieben:

  - Gleiche Produkt ID gleiche Materialart: kein Waschen.

  - Gleiche Produkt ID unterschiedliche Materialart: kein Waschen.

  - Unterschiedliche Produkt ID gleiche Materialart: Waschen.

  - Unterschiedliche Produkt ID unterschiedliche Materialart: Waschen.

- Des Weiteren existiert ein Flag „Contamination allowed“ auf dem Auftrag. Wenn dieses Flag gesetzt ist, muss vor der Ladung einer Lieferung dieses Auftrags nie gewaschen werden (unabhängig von den obigen Einstellungen).

Beim Waschen darf von der FiFo-Regel abgewichen werden, wenn ein Fahrzeug zum Werk kommt und erst noch gewaschen werden muss, bevor es wieder laden kann. Vor Ende des Waschvorgangs kommen neue Fahrzeuge am Werk an, die direkt Laden können. Die Waschzeit fällt nach der Rückkehr am Werk an. Die Dauer ist abhängig von der Lieferung, die einem Fahrzeug als nächstes zugeteilt wird. Das Entscheidungskriterium für den FiFo ist also der Zeitpunkt, an dem das Fahrzeug am Werk eintrifft. Insbesondere werden Pausen vor dem Waschen genommen.

#### Predecessor

Ein Predecessor Auftrag ist in SYNCROTESS ein Auftrag A, der in den Auftragsdaten des Auftrags B referenziert ist. Auftrag A muss komplett abgeschlossen sein, bevor die erste Lieferung des Auftrags B zum Kunden geliefert werden darf.

Der Predecessor-Offset ist in SYNCROTESS die Dauer in Minuten zwischen dem Entladeende der letzten Lieferung von Auftrag A und dem gewünschten Entladestart der ersten Lieferung von Auftrag B.

Wenn ein Auftrag B einen Auftrag A als Predecessor referenziert hat, muss die MIXOR Optimierung alle Lieferungen von Auftrag A einplanen, bevor Sie die Lieferungen von Auftrag B einplant.

Wenn ein Auftrag B einen Auftrag A als Predecessor referenziert hat, muss die MIXOR Optimierung das in den Auftragsdaten von Auftrag B eingegebene Lieferzeitfenster für die erste Lieferung des Auftrags ignorieren.

Wenn ein Auftrag B einen Auftrag A als Predecessor referenziert hat, muss die MIXOR Optimierung den Entladestart der ersten Lieferung von Auftrag B gemäß dem Wert für den Predecessor-Offset hinter das Entladeende der letzten Lieferung von Auftrag A einplanen.

#### Schichtzeit

Der Optimierung wird durch den Fahrzeugkalender ein Zeitintervall als Schichtzeit übergeben. Jegliche Operationen eines Fahrzeugs müssen von der Optimierung innerhalb dieses Intervalls vorgeschlagen werden. Über ein Flag soll festgelegt werden, ob das Intervall nach hinten überschritten werden darf. Für die Überschreitung gibt es einen Parameter, der die maximale Überschreitungsdauer angibt. Die Überschreitung der Schichtzeit wird einmal pauschal bestraft.

#### Arbeitszeit

Der Optimierung wird durch den Fahrzeugkalender eine Dauer als Arbeitszeit übergeben. Die Zeitspanne zwischen Anmeldung und Abmeldung des Fahrzeugs, darf diese Dauer nicht überschreiten. Falls das Schichtintervall größer als die Arbeitszeit ist, kann die Optimierung die vorgegebene Arbeitszeit innerhalb dieser Schicht frei einplanen. Falls die Arbeitszeit größer als die Zeitspanne des Arbeitszeitintervalls ist, wird sie durch das Schichtintervall begrenzt. Dies gilt auch bei einer erlaubten Überschreitung der Arbeitszeit. Über ein Flag soll festgelegt werden, ob die Arbeitszeit überschritten werden darf. Für die Überschreitung gibt es einen Parameter, der die maximale Überschreitungsdauer angibt. Die Überschreitung der Arbeitszeit wird einmal pauschal bestraft.

#### Variable Entladezeit

Die Entladezeit einer Lieferung ergibt sich durch folgende Formel:

durationtotal:= durationvar+ durationfix

durationvar:= VARUNLDTIMEorder* quantitydelivery

durationfix:= UNLDTIMEorder

Die gesamte Entladezeit ist also abhängig vom gewählten Fahrzeug und somit Teil der Optimierungsentscheidung. Falls sich herausstellt, dass die Optimierung durch diese Anforderung erheblich langsamer oder die Qualität schlechter wird, soll die Anforderung erneut diskutiert werden.

#### Plusload

Plusload bedeutet im Vorplanungsmodus von SYNCROTESS, eine Erhöhung der Liefermenge eines Auftrags, die sich aus der mittleren Volumenkapazität des im Auftrag geforderten Fahrzeugtyps multipliziert mit dem Faktor „Plus Load Percentage“ ergibt und falls erforderlich als zusätzliche Lieferung am Ende der Lieferkette ohne exaktes Spacing eingeplant wird.

Für einen Auftrag mit Plusload Flag muss die MIXOR Optimierung im Vorplanungs- und OEV-Modus genau eine zusätzliche Lieferung einplanen, deren Start Load frühestens zum Zeitpunkt des Finish Unload der letzten regulären Lieferung der Lieferkette liegen darf. Die MIXOR Optimierung darf für diese Lieferung jedes Fahrzeug wählen, dass gemäß Sondereignungen den Auftrag ausführen darf. Der Parameter Plus Load Percentage legt die Höchstmenge der zusätzlichen Lieferung fest.

Umsetzung Vorplanung

Auftragsmenge wird erhöht, wenn diese erfüllt, gibt es keine weitere Lieferung

Lieferzeitfenster errechnet aus Ladezeitfenster und travel vom nächstliegenden Werk  + Toleranz.

Im Echtzeitbetrieb wird die Priorität des Auftrags auf 0 gesetzt, wenn die Plusload-Lieferung benötigt wird. Aktuell wird die Lieferung dann sofort eingeplant, da sie dem Werk als nächste Lieferung zugeordnet wird. In der neuen Optimierung soll ebenfalls sichergestellt sein, dass eine solche Lieferung als nächstes eingeplant wird.

#### Prioritäten

Fahrzeugprioritäten werden nicht berücksichtigt.

Auftragsprioritäten müssen berücksichtigt werden. Die Anforderung ist wie folgt:

- Das Verspäten eines Auftrags mit Priorität 1 ist „teurer“ als das Verspäten eines Auftrags mit Priorität 2 (Prioritäten 2, 3 analog).

- Das Liegenlassen eines Auftrags mit Priorität 1 ist „teurer“ als das Liegenlassen eines Auftrags mit Priorität 2 (Prioritäten 2, 3 analog).

#### Variable Ladezeit

Variable Ladezeit bedeutet, dass die Ladezeit einer Lieferung von der zu ladenden Menge der Lieferung selbst abhängig ist. Mittels einer Laderate, die bestimmt wie lange es dauert, einen Kubikmeter zu laden, wird die Ladedauer einer Lieferung berechnet. Die MIXOR Optimierung soll die variable Ladezeit berücksichtigen können. Das bedeutet, dass bei Vorschlägen der Optimierung, die Ladezeit immer auf die Größe der Lieferung angepasst ist. Voraussetzung ist, dass das Ladezeitmodell in der Dispatchgruppe entsprechend auf variable eingestellt ist und für das Werk variable Zeiten vorliegen. Ansonsten sollen die fixen Zeiten verwendet werden.

### Optionale Anforderungen

#### Bore Pile Jobs

- Die Abbildung von so genannten Bore Pile Jobs hat in der FiFo Optimierung nicht gut funktioniert. Zu einem späteren Zeitpunkt muss analysiert werden, inwiefern die Anforderung, dass manche Aufträge in jedem Fall eingeplant werden müssen und der Lieferfluss nicht gebrochen werden darf, abgebildet werden kann.

#### Fahrzeug-Einspar-Modus

Falls es möglich ist, soll im Preplanning ein Fahrzeug-Einspar-Modus aktiviert werden können, der zusätzlich dahingehend optimiert, möglichst wenig Fahrzeuge zu benutzen, um das Auftragsbuch erfüllen zu können. Rote und Orange Verspätungen dürfen durch das Einsparen eines Fahrzeuges nicht entstehen. Gelbe Verspätungen sind vertretbar.

#### Toll Fees

Eine Berücksichtigung von Mautkosten soll in der Zukunft geprüft und die Umsetzbarkeit erörtert werden.

#### Parameter Einstellungen

Es soll zukünftig möglich sein, mehrere Parametersätze pro Gruppe zu definieren, um die Optimierung an unterschiedliche Datenlagen (z.B. saisonale Unterschiede) anpassen zu können.

## Ausschluss Liste

In diesem Abschnitt werden explizit diejenigen Anforderungen aufgelistet, die nicht berücksichtigt werden sollen.

### Preloads

Wenn am Ende einer Schicht nur noch ein kleiner Teil der Schichtzeit übrigbleibt, werden Fahrzeuge noch beladen, um am nächsten Morgen direkt mit der Fahrt zum Kunden beginnen zu können.

Begründung: Keine Anforderung für das Betongeschäft.

### Shunting

Fahrzeuge werden nachts am Werk außerhalb einer aktiven Schicht beladen.

Begründung: Keine Anforderung für das Betongeschäft.

### Roaming

Fahrzeuge kehren am Ende einer Schicht nicht zum Werk zurück, sondern bleiben irgendwo stehen.

Begründung: Keine Anforderung für das Betongeschäft.

### Predrive

Fahrzeuge beenden die Schicht mit einer Leerfahrt zum Werk, bleiben über Nacht aber draußen.

Begründung: Geht nur für Roaming Fahrzeuge; Keine Anforderung für das Betongeschäft.

### Waste Orders

Aufträge, bei denen beim Kunden geladen und am Werk entladen wird.

Begründung: Keine Anforderung für das Betongeschäft.

### Customer Managed Assignment (CMA)

Eine Art Dummy Auftrag, der ein Fahrzeug für eine gewisse Zeit belegt. Was mit dem Fahrzeug in dieser Zeit passiert, ist dem Kunden überlassen.

Begründung: Hat für Beton bis jetzt noch nie jemand angefragt. Daher wird es als nicht relevant angesehen.

### Splitloads

Version 2: Ein Fahrzeug lädt an mehreren Werken (ein oder mehrere unterschiedliche Produkte).

Begründung: Keine Anforderung für das Betongeschäft (Ein Sonderfall von Version 1 ist das Mörtel-Geschäft, bei dem identisches Material geladen wird. Dazu steht weiter oben eine Anforderung).

### Fahrzeit

Die reine Fahrzeit eines Trucks soll die Lenkzeit der Fahrer repräsentieren.

Begründung: Konnten bis jetzt weder Transferoptimierer noch Regret, wird von Betonkunden nicht angefragt.

### Minimum Rip

Als Minimum Rip wird eine Menge definiert, die an einem Stück aus dem gleichen Werk geliefert werden muss. Danach dürfen alternative Lieferwerke benutzt werden.

Begründung: Die frühere „Minimum Rip“ Funktionalität wird nicht mehr berücksichtigt, da sie nicht genutzt wird.

### Produktionskosten

Für die Produktion von Beton an den verschiedenen Werken können unterschiedliche Kosten anfallen. In der Theorie kann es also günstiger sein für die Auslieferung Umwege in Kauf zu nehmen, da die Produktion an manchen Standorten günstiger ist.

Begründung: Es ist nicht gesichert, dass die Produktionskosten sich derart stark unterscheiden, dass signifikante Umwege dafür in Kauf genommen werden. Zusätzlich wird die Komplexität der Optimierung dadurch erheblich erhöht.

### Orders for more than one Day

Aufträge deren Menge so groß ist, dass Sie innerhalb eines Optimierungsintervalls nicht komplett eingeplant werden können.

Begründung: Gibt es bei den Bestandskunden aktuell nicht im System. Falls das notwendig wird, kann der Auftrag im Interface auf zwei Optimierungsintervalle aufgeteilt werden.

### Max Number of Trucks/ Vehicle List

Ein Auftrag kann der Optimierung über das Feld „Max Number of Truck“ einen Zahlenwert übergeben. Dieser besagt, auf wie viele unterschiedliche Fahrzeuge die Lieferungen dieses Auftrages maximal verteilt werden dürfen. Eine 3 in diesem Feld bedeutet also, dass nur 3 unterschiedliche Fahrzeuge für diesen Auftrag von der Optimierung eingeplant werden dürfen. Welche Fahrzeuge das sind, ist aber nicht explizit eingeschränkt.

Begründung: Wird von der Transferoptimierung nicht unterstützt und das Feld wird in keiner Gruppe benutzt.

## Optimierungsziele

Ziel der Optimierung soll es sein, neben der Einhaltung der FiFo-Regel, die Anzahl der Remainings, die zurückgelegte Strecke (in Zeit und/oder Distanz) und das Ausmaß der Verspätungen zu minimieren. Die bisherige quadratische Kostenfunktion der Verspätungen soll dabei hinterfragt und andere Abbildungsmöglichkeiten geprüft und verglichen werden.