Konzeptpapier

Betonoptimierung

Dokumentenhistorie

| Person | Version | Beschreibung | Datum |
| --- | --- | --- | --- |
| Stefan Jollet | 0.1 | Initiale Version | 09.10.2019 |
| Benedikt Engels | 0.2 | Kommentare | 31.10.2019 |
| Timm Ziarnetzky | 0.3 | Kommentare | 06.11.2019 |
| Stefan Rupp | 0.4 | Kommentare | 22.01.2020 |
| Stefan Jollet | 0.5 | Erste Konsolidierung | 28.01.2020 |
| Stefan Jollet | 0.6 | Gestartete Aufträge bevorzugen hinzugefügt | 02.03.2020 |
| Stefan Jollet | 0.7 | Konsolidierung nach Absprache mit TZ und BE und SR Neu: Variable Lade-/Entladezeit | 17.08.2020 |

- Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	1

2	Konzept der Betonoptimierung	2

2.1	Allgemeine Anforderungen	2

2.2	Feature Liste	3

2.2.1	Pflichtanforderungen	3

2.2.2	Optionale Anforderungen	14

2.3	Ausschluss Liste	14

2.3.1	Preloads	14

2.3.2	Shunting	14

2.3.3	Roaming	15

2.3.4	Predrive	15

2.3.5	Waste Orders	15

2.3.6	Customer Managed Assignment (CMA)	15

2.3.7	Splitloads	15

2.3.8	Fahrzeit	15

2.3.9	Minimum Rip	16

2.4	Optimierungsziele	16

# Einleitung

Zurzeit werden mit dem „Transfer-“ und dem „Regret-Algorithmus“ zwei verschiedene Verfahren zur optimierten Planung im Betonbereich angewendet. Beide Verfahren sind seit mehr als einer Dekade erfolgreich im Einsatz, haben in dieser Zeit aber auch einige Schwächen offenbart. So kann der Transferoptimierer beispielsweise nicht mit mehreren Schichten umgehen und hat große Probleme bei der Einbeziehung von bereits fixierten Vorschlägen. Der Regret-Algorithmus hingegen überfordert häufig die Kunden, da die Optimierergebnisse aufgrund des Zusammenspiels der unzähligen Parameter nicht immer nachvollziehbar sind. Eine gemeinsame Schwäche beider Optimierer ist, dass keine wirkliche Pausenplanung möglich ist. Diese Anforderung ist den Kunden in den vergangenen Jahren jedoch immer wichtiger geworden.

Aufgrund dieser Aspekte soll eine neue Betonoptimierung entwickelt werden, die die genannten Schwächen behebt und auch methodisch den neuesten Stand der Technik widerspiegelt. Das Ziel dieses Projektes soll es deshalb nicht sein, einen der bestehenden Ansätze mit neuen sowie besseren Methoden und zusätzlichen Features nachzubauen bzw. zu erweitern, sondern ein neues Optimierungsverfahren zur Betonplanung zu entwickeln. Es soll sich explizit um eine reine Betonoptimierung handeln, bei der betonspezifische Probleme wie die Einhaltung eines exakten Lieferflusses und Nachtschichtbetrieb im Fokus stehen. Zement- oder Schüttgüteranforderungen wie beispielsweise Preloads oder Roaming-Fahrzeuge finden hingegen keine Berücksichtigung.

In diesem Dokument sollen dazu die benötigten Features und die Vorgehensweise der Optimierung bzw. die Optimierungsziele beschrieben werden. Es handelt sich hierbei um eine Anforderungsbeschreibung und nicht um eine technische Spezifikation. Zunächst werden jedoch einige allgemeine Anforderungen an die Optimierung definiert.

# Konzept der Betonoptimierung

In diesem Kapitel wird das Konzept der Betonoptimierung vorgestellt. Nach der Definition der allgemeinen Anforderungen wird eine Liste mit den Features vorgestellt, die die neue Optimierung berücksichtigen soll. Für jedes dieser Features soll erklärt werden, welche Anforderungen aus der Praxis damit beschrieben werden. Anschließend folgt eine weitere Liste mit Features, die explizit nicht berücksichtigt werden sollen. Damit soll das Risiko begrenzt werden, Dinge in der Anforderungsbeschreibung zu vergessen.  Zu jedem dieser Features soll eine kurze Begründung gegeben werden, warum diese nicht umgesetzt werden. Dadurch soll es im Nachgang einfacher nachzuvollziehen sein, warum die Optimierung gewisse Dinge enthält und warum nicht.

## Allgemeine Anforderungen

Grundsätzlich soll die neue Optimierung vom Rest der SyncroTESS Software abgekapselt werden, um den neuen „Optimization as a Service“-Ansatz des Geschäftsbereichs zukünftig ohne großen Mehraufwand umsetzen zu können. Das bedeutet, der Algorithmus soll als „Black Box“-Optimierer mit möglichst geringem Aufwand mit anderen Systemen verbunden werden und Input-/Output-Daten austauschen können.

Des Weiteren soll es möglich sein, einzelne Nebenbedingungen über eine Konfiguration ein- und auszuschalten. Dies soll nicht für alle Bedingungen gelten, da einige universell sind. Andere sind einzeln optional und wieder andere nur im Verbund sinnvoll. Diese sollen dann auch im Verbund ausschaltbar sein. Grundsätzlich soll diese Schaltung nur dann eingeführt werden, wenn Sie sinnvoll ist, was bedeutet, dass dadurch Rechenzeit eingespart werden kann. Es soll im weiteren Verlauf spezifiziert werden, welche Nebenbedingungen dafür in Frage kommen. Da sich die Geschäftsprozesse der unterschiedliche Betonkunden teilweise stark unterscheiden, wird dadurch ermöglicht, die Optimierung an die Kundenbedürfnisse anzupassen.

Ein großer Vorteil der Regret-Optimierung ist zum einen, dass die FiFo-Regel nicht gilt. Zum anderen transferiert der Regret-Optimierer Fahrzeuge in hohem Maße zwischen den Werken, um so gute Touren mit wenigen Leerkilometern erzeugen zu können. Dieses Verhalten hat jedoch in der Praxis zu großer Ablehnung der Optimierungsergebnisse geführt. Deshalb soll eine zusätzliche allgemeine Anforderung sein, das Ausmaß der Transfers eines Fahrzeuges zwischen den Werken steuern zu können. Die Entfernung wie weit Fahrzeuge von ihrem aktuellen Werk zu einem anderen Werk geschickt werden dürfen wird im Interface über den bestehenden Parameter Max Transfer Limit beschränkt. Solche Transfers sollen in einer Gruppe entweder vollständig oder pro Werk Verboten sein, wenn das „Plant Dispatch Only“ Flag auf DG- oder Werksebene gesetzt ist. Optional wäre zusätzlich vorstellbar, dass man einen Transfer morgens erlaubt und das Fahrzeug, dann aber nur von dem Ziel Werk arbeiten soll. Je nach Kundenpräferenz soll die Anzahl der Transfers dann erhöht werden können. Diese Anzahl soll jedoch auf Dispatchgruppen- und nicht auf Werks- oder Fahrzeugebene eingestellt werden können.

Grundsätzlich ist in der Optimierung eine Parametrisierung der Zielfunktion notwendig, um Verspätungen, Prioritäten etc. sauber abbilden und bestrafen zu können. Trotzdem müssen alle Parameter und deren Wirkung auf die Optimierung transparent und erklärbar bleiben, um beim Endnutzer eine höhere Akzeptanz erreichen zu können als die bisherigen Verfahren. Deshalb muss in der Umsetzung darauf geachtet werden, den Algorithmus nicht mit Parametern zu überladen. Hier sollen speziell die Fehler der Umsetzung des Regret-Algorithmus vermieden werden. Für interne Zwecke sollte auch über einen lesbaren „Optimierungskosten-Output“ nachgedacht werden, um Ergebnisse leichter (und ohne Kenntnis des Quellcodes) analysieren zu können. Ein weiterer Aspekt ist die Einbindung manueller Vorschläge in die Optimierung.  Aktuell werden FASe nicht berücksichtigt. Beim Anwenden eines Szenarios wird lediglich das SAS gespeichert. Dies führt aktuell aber dazu, dass schon minimale Änderungen der Daten morgens zu komplett unterschiedlichen Optimierungsergebnissen führen. Daher soll die Information über die ersten Lieferungen zu den angewiesenen SASen gespeichert werden und die Optimierung auf diese Information zurückgreifen können. Diese Information ist für die neue Optimierung aber nicht bindend. SASe werden ebenfalls berücksichtigt.

Die Optimierung soll Zeiten Minuten genau planen. In diesem Zusammenhang muss sichergestellt werden, dass keine Overlaps erzeugt werden.

## Feature Liste

In diesem Abschnitt werden die Anforderungen erläutert, die die neue Betonoptimierung erfüllen muss. Es gibt eine Unterteilung in optionale und verpflichtende Anforderungen.

### Pflichtanforderungen

#### Schichten

Viele Kunden arbeiten mittlerweile im Mehrschichtbetrieb, der auch mögliche Nachtschichten beinhalten kann. Daher können Fahrzeuge über Mitternacht hinaus beschäftigt sein, sodass die neue Optimierung für Fahrzeuge mehrere Schichten berücksichtigen soll. Das Optimierungszeitintervall soll also flexibel sein (und nicht strikt von 0-24 Uhr begrenzt werden), sodass sich eine rollierende Planung ergibt. Ein Anwendungsszenario, das idealerweise unterstützt werden soll, sieht wie folgt aus:

Die Fahrzeuge haben tagsüber eine Schicht. Einige Fahrzeuge arbeiten darüber hinaus spät abends und nachts in einer zweiten Schicht. Es gibt eine Großbaustelle, die abends/nachts beliefert werden muss. Die Fahrzeuge Arbeiten dann bis morgens an Tag 2 (T2). Fahrzeuge, die nachts nicht gearbeitet haben, aber am Morgen des zweiten Tages beginnen, sollen lediglich Lieferungen zu Aufträgen von T2 durchführen können. Die folgende Skizze soll dieses Szenario darstellen:

Abbildung 1: Mehrschichtbetrieb

SASe werden für alle Schichten berücksichtigt. Falls eine vorherige Schicht nicht rechtzeitig abgemeldet wird oder die aktuelle Schicht nicht rechtzeig angemeldet wird, wird das SAS geschoben. Aber SASe werden im Preplanning auch weiterhin durch den Roster immer nur für die jeweils erste Schicht eines Trucks erzeugt.

#### FiFo-Regel

Häufig wird an Werken nach der sogenannten FiFo-Regel gearbeitet. Das bedeutet, dass das Fahrzeug, welches als nächstes am Werk erscheint auch als nächstes zum Laden geschickt wird. Bei Fahrern und Speditionen, die auf eigene Rechnung fahren, soll dadurch eine faire Tourenverteilung hergestellt werden. Die Optimierung soll in der Lage sein diese FiFo-Regel zu berücksichtigen. Die Regel soll für alle Werke gelten. Für das Fahrzeug soll eine im Hinblick auf den aktuellen Gesamtplan geeignete Lieferung gefunden werden.

In den folgenden Fällen soll von der FIFO Regel abgewichen werden dürfen:

- Für ein Fahrzeug existiert keine Lieferung, die die entsprechenden Eigenschaften erfüllt und es treffen weitere Fahrzeuge ein, zu denen passende Lieferungen vorhanden sind.

- Ein Fahrzeug kommt zum Werk und muss erst noch gewaschen werden bevor es wieder laden kann. Vor Ende des Waschvorgangs kommen neue Fahrzeuge am Werk an, die direkt Laden können. Die Waschzeit fällt nach der Rückkehr am Werk an. Die Dauer ist abhängig von der Lieferung, die einem Fahrzeug als nächstes zugeteilt wird. Das Entscheidungskriterium für den FiFo ist also der Zeitpunkt, an dem das Fahrzeug am Werk eintrifft.

Die folgenden Fälle sollen als Möglichkeiten geprüft werden, sind aber nicht verpflichtend. Wenn die Optimierung dadurch Probleme bekommt, sollen diese Fälle nicht berücksichtigt werden.

- Einsparung von Lieferungen: Ein großes Fahrzeug kommt später ans Werk als ein kleines Fahrzeug. Wenn eine Lieferung dadurch eingespart werden kann, dass das große Fahrzeug das kleine Fahrzeug überholt, soll das möglich sein. Die Lieferung darf dadurch auch eine gelbe Verspätung bekommen. Orange und rote Verspätungen dürfen in diesem Fall nicht auftreten.

- Die restliche verfügbare Arbeitszeit eines Fahrzeuges reicht nicht aus für die aktuell zu ladenden Lieferungen, erst für eine kürzere Lieferung (deutlich) später, zuvor treffen jedoch weitere Fahrzeuge mit ausreichender restlicher Arbeitszeit ein.

Die First Round Rule soll ebenfalls umgesetzt werden. Diese Regel besagt Folgendes:

Am frühen Morgen gibt es eine Sonderbehandlung, die den pünktlichen Arbeitsantritt der Fahrer fördern soll. Jedes Fahrzeug hat eine SAS-Zeit, zu der es am Werk erwartet wird. Diese Zeit wird benutzt, um Vorschläge für Fahrzeuge zu bestimmen, die noch nicht angemeldet sind. Nach dem Anmelden gelten folgende Regeln:

- Wenn ein angemeldetes Fahrzeug eine SAS-Zeit in der Zukunft hat, also zu früh gekommen ist, wird es bestraft, indem der Optimierer alle anderen Trucks vorzieht, die ein früheres SAS haben als der verfrühte Truck.

- Ein Fahrzeug, dessen SAS-Zeit in der Vergangenheit liegt und das noch nicht gearbeitet hat, wird allen Trucks vorgezogen, die schon eine Lieferung gefahren haben.

- In der RT-Optimierung ist es möglich, dass ein Fahrzeug keine SAS-Zeit hat. Dann berücksichtigt es der Optimierer gar nicht (unabhängig davon ob es auf „optimization on“  gesetzt ist oder nicht) bis es sich anmeldet und behandelt es danach normal, wie ein Fahrzeug, das bereits gearbeitet hat. Die Sonderregeln gelten also nicht.

Die Regel schaut ausschließlich auf die SAS-Zeiten unabhängig davon, woher diese kommen. Mit Hilfe eines Morning Rosters lassen sich SAS-Zeiten bestimmen, wobei dann gilt, dass den Rosterfahrzeugen bei fehlendem SAS das durch den Roster erstellte SAS zugewiesen wird. Die Reihenfolge dieser SAS entspricht dann der Roster Sequenz. Die Max Roster Time ist hierbei zu berücksichtigen.

In der neuen Betonoptimierung wird der Mehrschichtbetrieb unterstützt. Die First Round Rule soll nur für die erste Schicht gelten.

#### Pausenplanung

Aufgrund gesetzlicher Bestimmungen müssen Fahrer in regelmäßigen Abständen Pausen einlegen. Für den RT/OEV- und den Preplanning Modus sollen Pausen geplant werden können.

Es gelten folgende Regeln:

- n ≤ 2 Pausen müssen geplant werden. Eine Pause der Länge x1 Minuten nach y1 Minuten und eine Pause der Länge x2 Minuten nach y2 Minuten (einstellbare Parameter, nur n ist fix).

- Basis für y1 ist das SignOn, y2 richtet sich nach dem Ende der vorangegangenen Pause.

- Wenn eine Pause kürzer oder länger war als definiert, hat das keine Auswirkung auf die Länge der nachfolgenden Pause.

- Milkruns dürfen durch Pausen nicht unterbrochen werden. Wenn die Dauer eines Milkruns größer als y1 oder y2 ist, wird eine Pause direkt davor geplant.

- Pausen sind nicht erlaubt, wenn das Fahrzeug beladen ist und sollen immer am Werk genommen werden.

#### Zeitfenster/Deadline

Jeder Auftrag in SyncroTESS enthält ein Lieferzeitfenster. Ein Auftrag kann aus einer oder mehreren Lieferungen bestehen. Das angegebene Lieferzeitfenster soll für die erste Lieferung des Auftrags gelten. Die folgenden Lieferzeitfenster werden mit Hilfe des Lieferflusses (siehe nächster Abschnitt) berechnet. Die Entladung jeder Lieferung soll, wenn möglich, in das entsprechende Zeitfenster geplant werden. Verspätungen von Lieferungen sollen vermieden werden, sind aber erlaubt. Wichtig ist dabei, dass Verspätungen nicht rein auf Lieferungsebene bewertet werden, sondern auch kumuliert auf Auftragsebene. Es soll damit vermieden werden, dass 5 verspätete Lieferungen eines Auftrags gleich gewichtet werden, wie 5 verspätete Einzellieferungen (siehe Australien SCR 212). Des Weiteren soll geprüft werden, inwiefern eine maximale Verspätung pro Lieferung sinnvoll ist, damit der Lieferfluss nicht vollständig abgebrochen wird. In der Transferoptimierung wird die Deadline aktuell nicht berücksichtigt. Im Betonbereich ist es auch nicht sinnvoll Aufträge nur halb einzuplanen. Daher soll die Deadline in der neuen Optimierung ebenfalls nicht eingehalten werden müssen. Allerdings wird im PP-Modus eine Lieferung nur eingeplant, wenn sie direkt ins Zeitfenster passt oder liegen gelassen. Das soll so auch in der neuen Optimierung umgesetzt werden. Zu frühes Laden soll nicht kategorisch ausgeschlossen werden, muss aber durch einen Gruppenparamenter (shelftime) begrenzt sein.

#### Lieferfluss

In der Betonbranche ist es unerlässlich, dass an der Baustelle ein steter Lieferfluss eingehalten wird. Daher wird nur „Precise Loadspacing“ unterstützt. Der Lieferfluss kann wie bisher im Auftrag über ein Zeitintervall (alle 15 Minuten) oder eine zu liefernde Menge pro Stunde angegeben werden (intern wird immer nur der Lieferfluss gespeichert). Ist der Lieferfluss als Menge gegeben, wird das Zeitintervall berechnet, indem die Kapazität des Fahrzeugtyps durch den Lieferfluss geteilt und mit 60 multipliziert wird (z.B. 8/32*60). Daraus werden für die Folgelieferungen eines Auftrages die Lieferzeitfenster berechnet und wie oben beschrieben eingeplant. Zusätzlich sollen ganze Lieferketten bevorzugt werden, was bedeutet, dass versucht werden soll ein Auftrag komplett einzuplanen anstatt zwei Aufträge halb. Daraus folgt, dass das Liegenlassen oder Verspäten einer ersten Lieferung weniger „teuer“ sein muss, als wenn es sich um eine Lieferung handelt, die nicht die erste Lieferung eines Auftrags ist. Wenn im RT-Betrieb ein Auftrag einmal gestartet wurde, sollen die Lieferungen dieses Auftrags gegenüber den Lieferungen eines nicht gestarteten Auftrags bevorzugt werden. Es soll im Interface über einen Gruppenparameter festgelegt werden, ob die Toleranz des Lieferflusses nur rechts oder auch links/mittig eingeplant werden soll.

#### Properties/Exclusions

Fahrzeuge, Schichten, Aufträge, Werke und Fahrer können verschiedene Properties und Exclusions haben. Die Optimierung muss diese berücksichtigen und darf Aufträge nur verplanen, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:

- Die Properties und Exclusions von Aufträgen müssen mit den Properties der Fahrer, Schichten und Fahrzeuge übereinstimmen.

- Properties und Exclusions von Locations müssen mit den Properties der Fahrer, Schichten und Fahrzeuge übereinstimmen.

Nicht verglichen werden Properties und Exclusions von Aufträgen und Locations. Fahrzeuge und Fahrer haben keine Exclusions. Eine besondere Bedeutung haben in diesem Zusammenhang Fahrzeugtypen. Jedes Fahrzeug hat einen bestimmten Typ und jeder Auftrag fordert einen bestimmten Typ. Jedoch sollen Substitutionen zwischen den einzelnen Typen möglich sein und berücksichtigt werden. Für Exclusions müssen hierbei die Sonderbehandlungen des tserv von „Own Properties“ in der Black Box Optimierung nachgebaut werden. Fahrer werden weiterhin nicht explizit auf Autos geplant, sondern werden nur über ihre Eigenschaften in der jeweiligen Schicht berücksichtigt.

#### Fahrzeugkapazitäten/Restmengen

Jedes Fahrzeug hat eine bestimmte Kapazität, die von der Optimierung eingehalten werden muss. Teilweise haben die Kunden im Betonbereich Fahrzeuge mit sehr unterschiedlichen Fahrzeugkapazitäten. Dies soll insofern Berücksichtigung finden, dass beispielsweise kleine Aufträge bevorzugt auf kleinere Fahrzeuge geplant werden. Daneben soll für zwei etwa gleichgroße Aufträge, von denen einer weiter entfernt liegt als der andere, die lange Strecke bevorzugt mit großen Autos abgefahren werden, während die kurze Strecke mit kleinen Autos bedient wird. Restmengen müssen in der Optimierung nicht einbezogen werden. Fahrzeug bezogene „Capacity Reduction Factors“ werden nicht berücksichtigt.

#### Öffnungszeiten

Werke, Parkings und die Baustellen der Kunden werden im System als „Locations“ hinterlegt. Jede Location besitzt Öffnungszeiten pro Wochentag. Diese müssen von der Optimierung unterschiedlich berücksichtigt werden.

Für Werke sollen verschiedene Öffnungszeit-Intervalle wie folgt berücksichtigt werden:

- Wenn ein Werk geschlossen ist, soll aus alternativen Lieferwerken geliefert werden, um Verspätungen zu verhindern.

- Wenn ein Werk geschlossen ist, aber keine alternativen Lieferwerke eingetragen sind, wird die Werksschließung berücksichtigt und der Lieferfluss gebrochen.

Der Ladebeginn muss jeweils innerhalb der Öffnungszeiten liegen. Das Ladeende kann über das Intervall hinausragen. Die Öffnungszeiten gelten nur in Bezug auf den Start der Beladung. In Bezug auf die Verfügbarkeit von Fahrzeugen gelten Sie nicht. Fahrzeuge können also unabhängig der Öffnungszeiten zu anderen Werken geschickt werden.

Für Kunden werden Öffnungszeiten generell ignoriert.

#### Werksrestriktionen

- Ein Werk hat zum einen als Restriktion wieviel Material pro Stunde geladen werden kann.

- Eine zusätzliche Restriktion ist, wie viele Fahrzeuge gleichzeitig beladen werden können. Beide Restriktionen wirken zusammen und müssen stets eingehalten werden.

#### Alternative Lieferwerke/

Falls eine Lieferung von mehreren Werken aus bedient werden kann, sollen diese in der Optimierung einbezogen werden. Es soll eine Unterscheidung zwischen den verschiedenen Modi (Principal,, Single, Multiple, Manual Swap) geben. Die unterschiedlichen Modi bedeuten Folgendes:

- Principal: Alle Lieferungen müssen aus dem Hauptwerk geliefert werden.

- Single: Die Optimierung kann wählen aus welchem der angegebenen Werke die Lieferungen geliefert werden. Alle Lieferungen müssen aber aus dem gleichen Werk geliefert werden. Wenn bereits eine Lieferung angewiesen ist, besteht also keine Wahlmöglichkeit mehr und das Werk ist fixiert. Falls ein Nutzer manuell eine Lieferung von einem anderen Werk anweist, gilt für die Optimierung jedoch weiterhin das Werk der ersten Anweisung.

- Multiple: Die Optimierung kann für jede Lieferung aus den angegebenen Werken wählen.

- Manual Swap: Es muss grundsätzlich vom Hauptwerk geliefert werden. Sobald ein Disponent eine manuelle Anweisung von einem anderen Werk aus macht, müssen alle anderen Optimierer Vorschläge von diesem Werk ausgehen. Die Optimierung hat also keine freie Wahl.

- Es müssen maximal acht alternative Lieferwerke berücksichtigt werden.

#### Milkrun/Multidrop

Bei Mörtellieferungen werden verschiedene Kunden hintereinander von einem Fahrzeug aus angefahren bevor das Fahrzeug wieder leer zu einem Werk zurückkehrt. Mörtel wird aus den gleichen Werken und von den gleichen Fahrzeugen geliefert wie Beton. Da das Geschäft in Summe sehr klein ist und weil Mörtel mit den gleichen Fahrzeugen ausgeliefert wird, wie Transportbeton, gibt es dazu keine eigene LTL-Optimierung. Daher werden Mörtellieferungen auch in Betondispositionsgruppen abgebildet. Dazu werden folgende Vereinfachungen getroffen:

- Ein Milkrun ist im Vorhinein vorgegeben. Es kommen mehrere Aufträge, die miteinander verknüpft sind und deren Abfahrreihenfolge fest vorgegeben ist.

- Die Distanz zwischen den Entladeorten der Kunden wird mittels Luftlinienkalkulation errechnet (inkl. Durchschnittsgeschwindigkeit und Approximationsfaktor).

- Die Optimierung behandelt den Milkrun als einen Auftrag, dessen Ladewerk das Hauptwerk ist.

- Als Entladeort, wird die letzte Entladung der Reihenfolge gewählt. Die Fahrzeit errechnet sich als Summe aus den einzelnen Distanzen und Lade- bzw. Entladezeiten.

#### Waschzeiten

Je nachdem welches Produkt ein Fahrzeug geladen hatte und welches Produkt als nächstes geladen werden soll, muss das Fahrzeug zwischen diesen zwei Lieferungen gereinigt werden. Die bestehende Waschfunktionalität (Waschen bei Rückkehr zum Werk und vor der Beladung)  soll auch in der neuen Optimierung enthalten sein. Zu Beginn einer Schicht werden die Fahrzeuge stets als sauber angenommen, ohne dass zum Ende der vorherigen Schicht explizit gewaschen werden muss. Die Funktionalität ist wie folgt:

- Im System können vier Materialarten hinterlegt werden. Jeder Auftrag enthält eine dieser vier Materialarten. Für diese vier Materialarten kann eine 4x4 Matrix hinterlegt werden, in der festgelegt ist wie viel Zeit ein Waschvorgang in Abhängigkeit der Materialarten zweier aufeinander folgender Lieferungen benötigt.

- Zusätzlich gibt es für jeden Auftrag eine Produkt ID und eine Rezeptnummer. Je nach Systemkonfiguration ist entweder die Rezeptnummer oder die Produkt ID dafür entscheidend, ob zwischen zwei Lieferungen gewaschen werden muss oder nicht. Die Entscheidungsregeln sind aber gleich und werden daher am Beispiel der Produkt ID beschrieben:

  - Gleiche Produkt ID gleiche Materialart: kein Waschen.

  - Gleiche Produkt ID unterschiedliche Materialart: kein Waschen.

  - Unterschiedliche Produkt ID gleiche Materialart: Waschen.

  - Unterschiedliche Produkt ID unterschiedliche Materialart: Waschen.

- Des Weiteren existiert ein Flag „Contamination allowed“ auf dem Auftrag. Wenn dieses Flag gesetzt ist, muss vor der Ladung einer Lieferung dieses Auftrags nie gewaschen werden (unabhängig von den obigen Einstellungen).

#### Predecessor

Für einen Auftrag A kann in der Praxis ein Vorgängerauftrag B definiert sein, der abgeschlossen sein muss, bevor die Belieferung des eigentlichen Auftrags beginnen kann. Dazu kann man eine Zeitspanne angeben, die zwischen Entladeende der letzten Lieferung von B und Entladestart der ersten Lieferung von A liegen muss. Falls solch ein Fall vorliegt, darf die Optimierung A stets nur nach B einplanen und muss die angegebene Zeit ebenfalls einbeziehen. Die Zeitspanne gibt exakt an, wann die erste Lieferung des Auftrags A eingeplant werden muss. Das Lieferzeitfenster wird nicht mehr berücksichtigt. Die einzelnen Lieferungen der Aufträge A und B bilden also eine gemeinsame Lieferkette. Unterschiedliche Zielorte der beiden Aufträge sollen nur dann erlaubt sein, wenn die Optimierung dadurch nicht zu komplex wird. Sonst ist auch eine Einschränkung auf den gleichen Zielort möglich.

#### Schichtzeit

Der Optimierung wird durch den Fahrzeugkalender ein Zeitintervall als Schichtzeit übergeben. Jegliche Operationen eines Fahrzeugs müssen von der Optimierung innerhalb dieses Intervalls vorgeschlagen werden. Über ein Flag soll festgelegt werden, ob das Intervall nach hinten überschritten werden darf. Für die Überschreitung gibt es einen Parameter, der die maximale Überschreitungsdauer angibt. Die Überschreitung der Schichtzeit wird einmal pauschal bestraft.

#### Arbeitszeit

Der Optimierung wird durch den Fahrzeugkalender eine Dauer als Arbeitszeit übergeben.. Die Zeitspanne zwischen Anmeldung und Abmeldung des Fahrzeugs, darf diese Dauer nicht überschreiten. Falls das Schichtintervall größer als die Arbeitszeit ist, kann die Optimierung die vorgegebene Arbeitszeit innerhalb dieser Schicht frei einplanen. Falls die Arbeitszeit größer als die Zeitspanne des Arbeitszeitintervalls ist, wird sie durch das Schichtintervall begrenzt. Dies gilt auch bei einer erlaubten Überschreitung der Arbeitszeit. Über ein Flag soll festgelegt werden, ob die Arbeitszeit überschritten werden darf. Für die Überschreitung gibt es einen Parameter, der die maximale Überschreitungsdauer angibt. Die Überschreitung der Arbeitszeit wird einmal pauschal bestraft.

#### Variable Entladezeit

Die Entladezeit einer Lieferung ergibt sich durch folgende Formel:

durationtotal:= durationvar+ durationfix

durationvar:= VARUNLDTIMEorder* quantitydelivery

durationfix:= UNLDTIMEorder

Die gesamte Entladezeit ist also abhängig vom gewählten Fahrzeug und somit Teil der Optimierungsentscheidung. Falls sich herausstellt, dass die Optimierung durch diese Anforderung erheblich langsamer oder die Qualität schlechter wird, soll die Anforderung erneut diskutiert werden.

#### Plusload

Ein Plusload bedeutet, dass eine weitere Lieferung am Ende des Lieferflusses eingeplant werden soll. Das Spacing für diese Zusatzlieferung weicht vom Spacing der eigentlichen Lieferkette ab. Hier soll gelten, dass die Beladung erst begonnen werden darf, wenn die Entladung der vorherigen Lieferung abgeschlossen ist. Zusätzlich wirkt der Parameter „Plusload Percentage“, sodass die Menge dieser Lieferung nur die durchschnittliche Kapazität des Fahrzeugtyps multipliziert mit dem Prozentsatz ergibt. Im Echtzeit Betrieb wird die Priorität des Auftrags auf 0 gesetzt, wenn die Plusload-Lieferung benötigt wird. Aktuell wird die Lieferung dann sofort eingeplant, da sie dem Werk als nächste Lieferung zugeordnet wird. In der neuen Optimierung soll ebenfalls sichergestellt sein, dass eine solche Lieferung als nächstes eingeplant wird.

#### Prioritäten

Fahrzeugprioritäten werden nicht berücksichtigt.

Auftragsprioritäten müssen berücksichtigt werden. Die Anforderung ist wie folgt:

- Das Verspäten eines Auftrags mit Priorität 1 ist „teurer“ als das Verspäten eines Auftrags mit Priorität 2 (Prioritäten 2, 3 analog).

- Das Liegenlassen eines Auftrags mit Priorität 1 ist „teurer“ als das Liegenlassen eines Auftrags mit Priorität 2 (Prioritäten 2, 3 analog).

### Optionale Anforderungen

#### Prioritäten von Bore Pile Aufträgen

- Bore Pile Aufträge müssen gesondert behandelt werden.

#### Fahrzeug-Einspar-Modus

Falls es möglich ist, soll im Preplanning ein Fahrzeug-Einspar-Modus aktiviert werden können, der zusätzlich dahingehend optimiert, möglichst wenig Fahrzeuge zu benutzen, um das Auftragsbuch erfüllen zu können. Rote und Orange Verspätungen dürfen durch das Einsparen eines Fahrzeuges nicht entstehen. Gelbe Verspätungen sind vertretbar.

#### Toll Fees

Eine Berücksichtigung von Mautkosten soll in der Zulunft geprüft und die Umsetzbarkeit erörtert werden.

#### Parameter Einstellungen

Es soll zukünftig möglich sein, mehrere Parametersätze pro Gruppe zu definieren, um die Optimierung an unterschiedliche Datenlagen (z.B. saisonale Unterschiede) anpassen zu können.

## Ausschluss Liste

In diesem Abschnitt werden explizit diejenigen Anforderungen aufgelistet, die nicht berücksichtigt werden sollen.

### Preloads

Wenn am Ende einer Schicht nur noch ein kleiner Teil der Schichtzeit übrigbleibt, werden Fahrzeuge noch beladen, um am nächsten Morgen direkt mit der Fahrt zum Kunden beginnen zu können.

Begründung: Keine Anforderung für das Betongeschäft.

### Shunting

Fahrzeuge werden nachts am Werk außerhalb einer aktiven Schicht beladen.

Begründung: Keine Anforderung für das Betongeschäft.

### Roaming

Fahrzeuge kehren am Ende einer Schicht nicht zum Werk zurück, sondern bleiben irgendwo stehen.

Begründung: Keine Anforderung für das Betongeschäft.

### Predrive

Fahrzeuge beenden die Schicht mit einer Leerfahrt zum Werk, bleiben über Nacht aber draußen.

Begründung: Geht nur für Roaming Fahrzeuge; Keine Anforderung für das Betongeschäft.

### Waste Orders

Aufträge, bei denen beim Kunden geladen und am Werk entladen wird.

Begründung: Keine Anforderung für das Betongeschäft.

### Customer Managed Assignment (CMA)

Eine Art Dummy Auftrag, der ein Fahrzeug für eine gewisse Zeit belegt. Was mit dem Fahrzeug in dieser Zeit passiert, ist dem Kunden überlassen.

Begründung: Hat für Beton bis jetzt noch nie jemand angefragt. Daher wird es als nicht relevant angesehen.

### Splitloads

Version 1: Ein Fahrzeug lädt an einem Werk mehrere unterschiedliche Produkte.

Version 2: Ein Fahrzeug lädt an mehreren Werken (ein oder mehrere unterschiedliche Produkte).

Begründung: Keine Anforderung für das Betongeschäft (Ein Sonderfall von Version 1 ist das Mörtel-Geschäft, bei dem identisches Material geladen wird. Dazu steht weiter oben eine Anforderung).

### Fahrzeit

Die reine Fahrzeit eines Trucks soll die Lenkzeit der Fahrer repräsentieren.

Begründung: Konnten bis jetzt weder Transferoptimierer noch Regret, wird von Betonkunden nicht angefragt.

### Minimum Rip

Als Minimum Rip wird eine Menge definiert, die an einem Stück aus dem gleichen Werk geliefert werden muss. Danach dürfen alternative Lieferwerke benutzt werden.

Begründung: Die frühere „Minimum Rip“ Funktionalität wird nicht mehr berücksichtigt, da sie nicht genutzt wird.

### Produktionskosten

Für die Produktion von Beton an den verschiedenen Werken können unterschiedliche Kosten anfallen. In der Theorie kann es also günstiger sein für die Auslieferung Umwege in Kauf zu nehmen, da die Produktion an manchen Standorten günstiger ist.

Begründung: Es ist nicht gesichert, dass die Produktionskosten sich derart stark unterscheiden, dass signifikante Umwege dafür in Kauf genommen werden. Zusätzlich wird die Komplexität der Optimierung dadurch erheblich erhöht.

### Orders for more than one Day

Aufträge deren Menge so groß ist, dass Sie innerhalb eines Optimierungsintervalls nicht komplett eingeplant werden können.

Begründung: Gibt es bei den Bestandskunden aktuell nicht im System. Falls das notwendig wird, kann der Auftrag im Interface auf zwei Optimierungsintervalle aufgeteilt werden.

### Max Number of Trucks/ Vehicle List

Ein Auftrag kann der Optimierung über das Feld „Max Number of Truck“ einen Zahlenwert übergeben. Dieser besagt, auf wie viele unterschiedliche Fahrzeuge die Lieferungen dieses Auftrages maximal verteilt werden dürfen. Eine 3 in diesem Feld bedeutet also, dass nur 3 unterschiedliche Fahrzeuge für diesen Auftrag von der Optimierung eingeplant werden dürfen. Welche Fahrzeuge das sind, ist aber nicht explizit eingeschränkt.

Begründung: Wird von der Transferoptimierung nicht unterstützt und das Feld wird in keiner Gruppe benutzt.

## Optimierungsziele

Ziel der Optimierung soll es sein, neben der Einhaltung der FiFo-Regel, die Anzahl der Remainings, die zurückgelegte Strecke (in Zeit und/oder Distanz) und das Ausmaß der Verspätungen zu minimieren. Die bisherige quadratische Kostenfunktion der Verspätungen soll dabei hinterfragt und andere Abbildungsmöglichkeiten geprüft und verglichen werden..